|  | Universidad Dr. Andrés Bello Tecnología e Innovación Asignatura: Sistemas Digitales GUÍA TÉCNICA DE PROPUESTAS DE PROYECTOS Duración Estimada: Fecha: San Miguel, sábado 10 de octubre de 2026 |  |
| --- | --- | --- |

OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD

Objetivo General
Diseñar e implementar un prototipo funcional de circuito digital integrado con microcontroladores que responda a una problemática ambiental real, aplicando simplificación booleana, compuertas lógicas, integrados combinacionales y maquetado físico.

Objetivos Específicos

Identificar y delimitar una problemática ambiental concreta, definiendo la población beneficiaria y el impacto del sistema propuesto.

Modelar el comportamiento lógico del sistema mediante tablas de verdad, ecuaciones booleanas y la inclusión explícita de módulos multiplexores (MUX) o demultiplexores (DEMUX).

Simular el circuito completo en la plataforma A+ (o Tinkercad/Logisim) previo al ensamble físico.

Construir una maqueta funcional utilizando Arduino, circuitos integrados digitales (TTL/CMOS) y técnicas de ensamblaje físico (cableado, soldadura en placa perforada o PCB).

Redactar un informe técnico formal bajo los estándares de publicación IEEE.

INDICACIONES GENERALES Y DINÁMICA DE TRABAJO

Conformación de Equipos: Los estudiantes trabajarán estrictamente en grupos de 4 integrantes.

Eje Temático (Medio Ambiente): El proyecto debe resolver o monitorear un problema ambiental (gestión de residuos, ahorro energético, calidad del aire/agua, automatización de riego sustentable, detección de incendios, control de huella de carbono, entre otros).

Validación Obligatoria de Propuesta: Antes de iniciar cualquier compra o ensamble, el grupo debe someter su propuesta formal al docente. Ningún proyecto podrá desarrollarse sin la validación y firma de aprobación previa del catedrático.

Requisitos Técnicos Mínimos del Hardware:
• Circuitería Lógica Pura: Debe incluir al menos una etapa basada en lógica combinacional discreta (compuertas lógicas integradas, tablas de verdad optimizadas por Mapas de Karnaugh).
• Módulos MUX / DEMUX: Integración funcional de al menos un integrado multiplexor o demultiplexor (ej. 74LS151, 74LS138, 74HC4051).
• Microcontrolador (Arduino): Procesamiento de señales de sensores ambientales y control de actuadores o despliegue de datos.
• Maquetado y Soldadura: La entrega final requiere una maqueta física a escala donde la circuitería esté soldada de forma limpia en placas perforadas/PCB y cableada adecuadamente.

FASES Y CRONOGRAMA DE ENTREGAS

Fase 1: Ficha de Propuesta de Proyecto (Entrega para Validación)
El equipo entregará un documento de un máximo de dos páginas que contenga:

▪  Nombre del proyecto y miembros del equipo.

| Nombre del Proyecto: | SIGA-LoRa: Sistema Inteligente de Gestión de Alertas Prototipo de monitoreo inalámbrico de niveles de agua ante riesgos de inundación. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Integrantes del Equipo (4 estudiantes) |  |  |  |
| Estudiante (Líder): | Alexis Sebastián Castro Ramírez | Carnet: | CR0367042024 |
| Estudiante: | Jefferson Jared Bonilla Meléndez | Carnet: | BM0749042022 |
| Estudiante: | Jaime Fernando Berrios Ortiz | Carnet: | BO0310042024 |
| Estudiante: | Por confirmar | Carnet: | Por confirmar |

▪  Problemática ambiental identificada y justificación.
▪  Población objetivo y beneficiarios directos.

Problemática Ambiental Identificada: En el municipio de San Miguel Centro, El Salvador, los temporales y ondas tropicales provocan dos fenómenos hidrológicos distintos: por un lado, crecidas fluviales y desbordamientos en la cuenca baja del Río Grande de San Miguel (alcanzando niveles críticos de hasta 8.52 m en la estación La Canoa, equivalentes al 89 % de banca llena [4], con alertas de Protección Civil [5]); y por otro, inundaciones urbanas repentinas derivadas de la saturación de drenajes pluviales, deficiencias de infraestructura y colapso de muros perimetrales en sectores como la colonia Palo Blanco [1], [2], [3]. Registros periodísticos y de Protección Civil documentan anegamientos en calle Los Laureles (11 viviendas tras colapso estructural en 2020 [2]) y en senda Los Laureles (más de 15 viviendas por escorrentía superficial [3]). Aunque no existe evidencia de que las inundaciones de Palo Blanco provengan directamente del río, ambos escenarios confirman la vulnerabilidad local y la carencia de monitoreo instrumental continuo para emitir advertencias oportunas. Justificación: Se propone el diseño de un prototipo académico de laboratorio para monitoreo instrumental de niveles de agua y emisión de advertencias locales. El sistema no sustituye los sistemas oficiales de protección civil ni garantiza alcances absolutos antes de pruebas de campo. Emplea un sensor ultrasónico impermeable (JSN-SR04T) y tres interruptores tipo flotador para verificar niveles de lámina de agua de forma redundante. A nivel de hardware, compuertas discretas 74HC08 (AND), 74HC32 (OR) y 74HC04 (NOT) validan físicamente las condiciones de alarma antes o en paralelo al Arduino Uno, cumpliendo el requisito de lógica pura. La telemetría entre estaciones se gestiona mediante microcontroladores ESP32 acoplados a transceptores LoRa RFM95W (915 MHz), permitiendo establecer un enlace inalámbrico punto a punto sin dependencia de red Wi-Fi o telefonía celular. En la estación receptora, un CI 74HC238 (DEMUX 3:8) decodifica el código de advertencia para conmutar selectivamente LEDs por código de color y un mini buzzer BGD08 para señalización local. Población Objetivo y Beneficiarios Directos: Población Objetivo: Habitantes y familias de la colonia Palo Blanco (San Miguel Centro), específicamente aquellos domicilios ubicados en sectores vulnerables a inundaciones repentinas y saturación de drenajes pluviales. Beneficiarios Directos: Cantidad de beneficiarios directos pendiente de delimitación y verificación formal (familias residentes en el área proyectada de cobertura del nodo receptor). Se aclara que la cifra de 74,650 hogares (Censo 2024 de ONEC/BCR [7]) corresponde a la totalidad distrital de San Miguel y no a Palo Blanco; asimismo, los antecedentes de 11 y más de 15 viviendas afectadas en calle y senda Los Laureles son eventos históricos independientes que sirven de referencia para el posterior levantamiento de campo.

▪  Diagrama de bloques preliminar del sistema (Sensores, Lógica Combinacional / MUX / DEMUX, Arduino, Actuadores).

▪  Presupuesto estimado y lista de materiales a utilizar.

| Cant. | Descripción del Material / Componente | Función / Aplicación en el Proyecto | P. Unit. | Subtotal | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Equipos y Módulos de Adquisición y Comunicaciones (Disponibles en inventario del equipo) |  |  |  |  |  |
| 1 | Arduino Uno R3 (microcontrolador ATmega328P) | Adquisición de señales y lógica de sensores | $5.10 | $5.10 | Disponible |
| 2 | Módulos ESP32 NodeMCU (30 pines) | Gestión de protocolo LoRa en nodos Tx y Rx | $4.37 | $8.74 | Disponibles |
| 2 | HopeRF RFM95W 915 MHz (Transceptor LoRa + ant. helic.) | Enlace inalámbrico de telemetría a larga distancia | $7.70 | $15.40 | Disponibles |
| 2 | Antenas LoRa omnidireccionales 6 dBi (adaptador SMA) | Ganancia y radiación RF para nodos Tx/Rx | $5.33 | $10.66 | Disponibles |
| Subtotal Componentes Disponibles (Valor referencial inventario): |  |  |  | $39.90 | Adquirido |
| B. Sensores, Lógica Digital Discreta, Actuadores y Montaje (Materiales proyectados por adquirir) |  |  |  |  |  |
| 1 | Sensor ultrasónico impermeable JSN-SR04T | Medición continua de lámina de agua | $2.12 | $2.12 | Por adquirir* |
| 3 | Interruptores de nivel tipo flotador vertical | Detección discreta escalonada de umbrales | $1.29 | $3.87 | Por adquirir* |
| 1 | CI 74HC08 (4 compuertas AND 2 entradas, DIP-14) | Validación lógica física de nivel crítico | $0.83 | $0.83 | Por adquirir |
| 1 | CI 74HC32 (4 compuertas OR 2 entradas, DIP-14) | Enrutamiento combinacional de alarmas | $0.73 | $0.73 | Por adquirir |
| 1 | CI 74HC04 (6 inversores NOT, DIP-14; lote 5 uds) | Inversión de señales lógicas (1 inst., 4 res.) | $1.92 | $1.92 | Por adquirir |
| 1 | CI 74HC238 (Decodificador/DEMUX 3:8; lote 5 uds) | Decodificación y selección de estados de alerta | $1.12 | $1.12 | Por adquirir |
| 4 | Diodos LED 5 mm (1 verde, 1 amarillo, 1 naranja, 1 rojo) | Señalización óptica por niveles en nodo receptor | $0.20 | $0.80 | Por adquirir |
| 1 | Mini buzzer piezoeléctrico continuo BGD08 | Alerta acústica local ante umbral de peligro | $1.00 | $1.00 | Por adquirir |
| 2 | Baquelas perforadas soldables mod. 400 (con pistas) | Base física y conexionado soldado de circuitos | $3.49 | $6.98 | Por adquirir |
| 2 | Baquelas perforadas soldables mod. 405 (islas simples) | Submódulos auxiliares y desacople físico | $1.49 | $2.98 | Por adquirir |
| 1 | Soldadura estaño-plomo SOL60-020 (tubo 17 g) | Unión eléctrica soldada permanente | $3.99 | $3.99 | Por adquirir |
| 8 m | Alambre estañado para conexiones 22 AWG | Cableado interno soldado entre componentes | $0.25 | $2.00 | Por adquirir |
| Lote | Zócalos DIP, resistencias de polarización y capacitores | Protección de CI, limitación de LEDs y desacoplo | $3.50 | $3.50 | Por adquirir* |
| 2 | Convertidores de nivel bidireccionales 3.3V / 5V | Acoplamiento lógico entre Arduino y ESP32/LoRa | $1.25 | $2.50 | Por adquirir* |
| Lote | Accesorios de alimentación (porta baterías/USB) | Alimentación autónoma para estación Tx y Rx | $6.00 | $6.00 | Por adquirir* |
| Lote | Materiales de maqueta y estructura de soporte | Simulación a escala de canal y montaje físico | $8.00 | $8.00 | Por adquirir* |
| Subtotal Materiales por Adquirir (Costo proyectado de compra): |  |  |  | $48.34 | Pendiente |
| COSTO TOTAL ESTIMADO REFERENCIAL DEL PROYECTO: |  |  |  | $88.24 | --- |

Notas de presupuesto: (*) Valores estimados referenciales pendientes de cotización local final. Se cuenta con un Arduino Nano disponible en reserva sin costo imputado. Precios de CI 74HC04 y 74HC238 corresponden a lotes mínimos comerciales LCSC (unidades sobrantes quedan como reserva técnica).

▪  Firmas de conformidad y validación

Firma del Líder del Equipo: Fecha de entrega: _____ / _____ / _________ RESERVADO PARA EL DOCENTE DE LA ASIGNATURA (MduEV. Ing. Franklin Geovany Buruca Hernández): ▪ Dictamen: [ ] APROBADO [ ] RECHAZADO [ ] REVISAR Y REENVIAR ▪ Observaciones / Modificaciones sugeridas: Firma y Sello del Catedrático Fecha de validación: _____ / _____ / _________

FECHA DE ENTREGA: SÁBADO 10 DE OCTUBRE DE 2026

Fase 2: Informe Final y Defensa de Proyecto
Entrega del informe escrito en formato IEEE, demostración del prototipo maquetado en vivo y presentación ejecutiva con diapositivas ante la clase.

ESTRUCTURA DEL INFORME TÉCNICO (FORMATO IEEE)
El informe final debe redactarse respetando estrictamente la plantilla estándar IEEE a dos columnas, con una extensión de entre 6 y 10 páginas.

Detalle de Secciones del Informe: I. INTRODUCCIÓN: Antecedentes generales de la aplicación de la lógica digital a problemas de la ingeniería. II. IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA Y POBLACIÓN OBJETIVO: ✓ Diagnóstico del problema ambiental (ej. desperdicio de agua en cultivos urbanos). ✓ Justificación socioambiental. ✓ Delimitación del segmento beneficiario. III. DISEÑO LÓGICO Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: ✓ Especificación formal de entradas y salidas digitales. ✓ Tablas de verdad completas. ✓ Ecuaciones booleanas obtenidas y su proceso de simplificación algebraico o por mapas de Karnaugh.

✓ Implementación y diagrama esquemático con compuertas lógicas e integrados de Multiplexor/Demultiplexor. IV. ARQUITECTURA DEL SISTEMA Y MAQUETADO FÍSICO: ✓ Diagrama eléctrico general que incluya la etapa de procesamiento digital y la interfaz con Arduino. ✓ Código fuente del microcontrolador (comentado y estructurado). ✓ Proceso de construcción físico: Maquetado del entorno ambiental, técnicas de soldadura empleadas, distribución de componentes y medidas de seguridad eléctrica. V. SIMULACIÓN, PRUEBAS Y RESULTADOS: ✓ Resultados de la simulación en A+, Logisim o Tinkercad. ✓ Pruebas de campo o de laboratorio del prototipo físico en condiciones reales o controladas. ✓ Análisis comparativo entre el comportamiento simulado y el comportamiento real. VI. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO: Evaluación del cumplimiento de objetivos y posibles mejoras a la plataforma tecnológica. REFERENCIAS: Fuentes bibliográficas en formato IEEE. [1] Dir. Gral. de Protección Civil, «Informe de afectaciones por lluvias», San Salvador, El Salvador, nov. 2014. [2] La Prensa Gráfica, «Lluvia inunda 11 viviendas y calle», San Miguel, El Salvador, abr. 2020. [3] La Prensa Gráfica, «Filtración de agua afecta residencias», San Miguel, El Salvador, sep. 2020. [4] MARN, «Niveles críticos en estación La Canoa, Río Grande de San Miguel», San Salvador, ago. 2021. [5] Dir. Gral. Protección Civil, «Alerta Verde por lluvias asociadas a Tormenta Tropical Melissa», oct. 2025. [6] Texas Instruments, «CD74HC238 High-Speed CMOS Logic 3-to-8 Line Decoder/Demultiplexer», Datasheet SCHS207D, 2003. [7] BCR / ONEC, «VII Censo de Población y VI de Vivienda 2024: Hogares por distrito», San Salvador, 2025.